| 直升机日常检查工卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直升机日常检查v1.1 |  |  |  |  |
| 作业人员：_______________ 作业时间：_________________ |  |  |  |  |
| 填写说明： 1、检查结果为测量值时，需填写准确的数值 2、检查结果为非测量值时，若无缺陷情况，在“正常”选项后方做标记，标记方式为，现象描述及结果记录无需填写 3、检查结果为非测量值时，若有缺陷情况，在“异常”选项后方做标记，标记方式为，同时在类型选项中进行异常类型标记，标记方式为 |  |  |  |  |
| 站位 | 检查点 | 检查标准 | 是否正常 | 现象描述及结果记录 |
| 准备工作 | 检查直升机区域 | 区域清洁无障碍 | 正常□ 异常□ | 类型： 区域不清洁或有障碍□ |
| 站位1-驾驶舱外部检查 | 检查透明窗状态 | 状态良好，是清洁的 | 正常□ 异常□ | 类型： 窗上有血迹或污渍□ 透明窗有裂纹□ |
|  | 检查雨刷条状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 雨刷条断裂□ |
|  | 检查主减前端的发动机滑油冷却风扇进气道状态 | 冷却风扇进气道无杂物、障碍物 | 正常□ 异常□ | 类型： 冷却风扇进气道有杂物或障碍物□ |
|  | 检查结冰探测器状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 结冰探测器螺钉松弛□ 结冰探测器扭曲变形□ |
|  | 检查应答机天线状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 应答机天线螺钉松弛□ 应答机天线扭曲变形□ |
|  | 检查空速管状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 空速管有变形□ |
|  | 检查着陆灯状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 着陆灯灯罩出现裂纹□ |
| 站位2-机身左侧检查 | 检查机身左侧蒙皮及固定铆钉状态 | 蒙皮无损伤、变形，表面漆层良好、无脱落；固定铆钉无松动、脱落 | 正常□ 异常□ | 类型： 蒙皮掉漆□ 固定铆钉凸起□ 固定铆钉脱落□ |
|  | 检查前门状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 前门关不上□ 门上有凹坑□ |
|  | 检查抛放功能状态 | 状态正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 抛放系统塑料保护板破裂□ |
|  | 检查后门（滑动门）状态 | 状态良好，关闭正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 后门关不上□ 后门卡滞□ |
|  | 检查左侧货舱状态 | 打开左侧货舱门，确保内部无异物，关闭左侧货舱门，并锁上 | 正常□ 异常□ | 类型： 货舱内有异物或水渍□ |
|  | 检查燃油箱加注口盖状态 | 燃油箱加注口盖关闭并锁定好 | 正常□ 异常□ | 类型： 燃油箱加注口盖吊环断裂□ 燃油加注口盖未锁定□ |
|  | 检查主减整流罩锁定状态 | 锁定正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 主减整流罩未锁定□ |
|  | 检查所有底部整流罩锁定状态 | 锁定正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 底部整流罩未锁定□ |
|  | 检查滑撬状态 | 滑撬固定，无损伤、变形，表面漆层良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 滑撬变形□ 滑撬断裂□ |
|  | 检查踩踏板状态 | 踩踏板固定，无损伤、变形，表面漆层良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 踩踏板变形□ 踩踏板断裂□ |
|  | 检查主旋翼毂状态 | 主旋翼毂状态良好，无撞击痕迹 | 正常□ 异常□ | 类型： 主旋翼毂螺栓松弛□ |
|  | 检查主桨叶片连接状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 主桨叶片桨叶尖有血迹□ 主桨叶片掉漆□ |
|  | 检查发动机整流罩状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 发动机整流罩有擦痕□ 发动机整流罩有凹坑□ |
|  | 检查后货舱内部状态 | 打开后货舱门，确保内部状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 货舱内有异物或水渍□ |
|  | 检查后货舱内部发动机超转控制盒状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 超转控制盒接线片脱落□ 超转控制盒捆扎绳断裂□ |
| 站位3-尾梁左侧检查 | 检查尾传动轴防火盖板状态 | 状态良好，连接正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 防火盖板上有划痕□ 防火盖板上有凹坑□ 防火盖板上螺钉缺失□ |
|  | 检查尾梁状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 尾梁铆钉脱落□ |
|  | 检查伏尔天线状态 | 伏尔天线状态良好，所有快卸螺钉锁定正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 快卸螺钉松弛□ 伏尔天线扭曲变形□ |
|  | 检查尾部两个超短波天线状态 | 天线状态良好，所有快卸螺钉锁定正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 快卸螺钉松弛□ 超短波天线扭曲变形□ |
|  | 检查水平尾翼、垂直尾翼状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 垂直尾翼上有擦痕□ 垂直尾翼上有凸起□ |
|  | 检查外部位置灯状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 外部位置灯灯罩破裂□ 外部位置灯螺钉松动□ |
|  | 检查尾减整流罩状态 | 尾减整流罩状态良好，所有快卸螺钉锁定正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 尾减整流罩有擦痕□ 尾减整流罩螺钉松动□ 尾减整流罩螺钉丢失□ |
|  | 检查尾橇状态 | 状态良好，连接正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 尾撬变形□ 尾撬部分丢失□ |
| 站位-4尾梁右侧检查 | 检查尾桨保护梁状态 | 尾桨保护梁状态良好，连接正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 尾桨保护梁上有划痕□ |
|  | 检查尾桨毂状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 尾桨毂有划痕□ 尾桨毂螺钉松动□ |
|  | 检查尾桨叶片状态 | 状态良好，没有撞击痕迹 | 正常□ 异常□ | 类型： 尾桨叶片弯曲变形□ |
|  | 检查水平尾翼、垂直尾翼状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 垂直尾翼上有擦痕□ 垂直尾翼上有凸起□ |
|  | 检查外部位置灯状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 外部位置灯灯罩破裂□ 外部位置灯螺钉松动□ |
|  | 检查尾减整流罩状态 | 尾减整流罩状态良好，所有快卸螺钉锁定正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 尾减整流罩有擦痕□ 尾减整流罩螺钉松动□ 尾减整流罩螺钉丢失□ |
|  | 检查尾传动轴防火盖板状态 | 状态良好，连接正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 防火盖板上有划痕□ 防火盖板上有凹坑□ 防火盖板上螺钉缺失□ |
| 站位5-机身右侧检查 | 检查机身右侧蒙皮状态 | 蒙皮无损伤、变形，表面漆层良好、无脱落；固定铆钉无松动、脱落 | 正常□ 异常□ | 类型： 蒙皮掉漆□ 固定铆钉凸起□ 固定铆钉脱落□ |
|  | 检查地面电源插槽盖板状态 | 地面电源插槽盖板锁定正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 电源插槽盖板锁未锁□ |
|  | 检查地面电源插槽接线柱状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 地面电源插槽接线柱有腐蚀□ |
|  | 检查ELT天线状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 螺钉松弛□ ELT天线扭曲变形□ |
|  | 检查发动机进气道状态 | 发动机进气道干净，无外来物或积雪积冰 | 正常□ 异常□ | 类型： 进气道结冰□ 进气道有异物□ |
|  | 检查发动机整流罩状态 | 发动机整流罩锁定正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 发动机整流罩未锁定□ |
|  | 检查右侧货舱内部状态 | 货舱内部无异物 | 正常□ 异常□ | 类型： 货舱内有异物或水渍□ |
|  | 检查右侧货舱门内部机载电瓶状态 | 状态良好，连接正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 螺钉腐蚀□ 螺钉丢失□ |
|  | 检查主旋翼毂状态 | 状态良好，无撞击痕迹 | 正常□ 异常□ | 类型： 主旋翼毂螺钉松弛□ |
|  | 检查主桨叶片连接状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 主桨叶片桨叶尖有血迹□ 主桨叶片掉漆□ |
|  | 检查主减舱整流罩状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 主减舱整流罩有擦痕□ 主减舱整流罩螺钉丢失□ 主减舱整流罩螺钉松动□ |
|  | 检查滑撬状态 | 滑撬固定，无损伤、变形，表面漆层良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 滑撬变形□ 滑撬断裂□ |
|  | 检查踩踏板状态 | 踩踏板固定，无损伤、变形，表面漆层良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 踩踏板变形□ 踩踏板断裂□ |
|  | 检查所有底部整流罩锁定状态 | 所有底部整流罩锁定正常 | 正常□ 异常□ | 类型： 底部整流罩未锁定□ |
|  | 检查右侧后门状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | \ |
|  | 检查右侧前门状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 前门关不上□ 前门有凹坑□ |
| 站位6-座舱检查 | 检查客舱内部状态 | 客舱内部干净无杂物 | 正常□ 异常□ | 类型： 座舱内有异物□ |
|  | 检查飞机三证状态 | 三证应齐全，并在有效期内 | 正常□ 异常□ | 类型： 有证件过期□ |
|  | 检查各个座椅及座椅安全带状态 | 各个座椅固定可靠，检查座椅安全带外表无损伤、固定牢靠 | 正常□ 异常□ | 类型： 座椅有划痕□ 安全带断裂□ |
|  | 检查总距杆状态 | 总距杆状态良好，应放置在最低位置并锁定 | 正常□ 异常□ | 类型： 总距杆未在最低位置□ |
|  | 检查驾驶杆状态 | 驾驶杆运动灵活，状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 驾驶杆存在卡滞，不灵活□ |
|  | 检查脚蹬状态 | 运动灵活，状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 脚蹬存在卡滞，不灵活□ |
|  | 检查客舱灭火瓶状态 | 状态良好 | 正常□ 异常□ | 类型： 灭火瓶过期□ 灭火瓶固定不牢靠□ |
|  | 检查仪表板状态 | 仪表板状态良好，仪表板上仪表无松动 | 正常□ 异常□ | 类型： 固定螺丝丢失□ |
|  | 检查外部灯光开关状态 | 外部灯光开关处于关闭位置 | 正常□ 异常□ | 类型： 开关未在关闭位置□ |
|  | 检查燃油切断开关状态 | 燃油切断开关在“正常”位置 | 正常□ 异常□ | 类型： 开关未在“正常”位置□ |
|  | 检查油门杆状态 | 油门杆在“停车”位置 | 正常□ 异常□ | 类型： 油门杆未在“停车”位置□ |