|  | 2022年金砖国家职业技能大赛 飞机维修赛项选拔赛 |  |  |  | 场次号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工位号： |  |
|  |  |  |  |  | 适用对象：所有参赛组 |  |
|  |  |  |  |  | 密级：公开 |  |
| 工卡号 HYDRAULIC-SYSTEM-001 |  | 版本 R2 | 人力 2 | 编写日期 2022-06-20 |  | 比赛时长 60分钟 |
| 工作区域 飞机液压系统 |  | 参考文件 29-00-00 |  | 完成时间 |  |  |
| 工卡标题 |  | 飞机液压系统排故 |  |  | 工作者 | 检验者 |
| 工具与设备： 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 液压系统排故模拟器; 专用; 1个. 2; 工具套装; 通用; 1套; 适用性:液压系统. 3; 工具箱; 通用; 1个; 适用性:液压系统. 耗材与辅材 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 橡胶手套; 通用; 1个. 2; 20#导线; 通用; 1米; 适用性:液压系统. 3; 22#导线; 通用; 1米; 适用性:液压系统. 4; 拼接管; D-436-7; 1个; 适用性:液压系统. 5; 保险丝; 0.6mm; 1卷; 适用性:液压系统. 6; 捆扎绳; 通用; 1卷; 适用性:液压系统. 工作内容： 警告：如果外部电源有接地中性点，则电源或飞机的中性电路接线中不能是开路或虚接。如果开路或虚接接地，飞机可能大于接地电位。该电位可能会造成维护人员接触飞机而触电风险。 - 工作前准备 - 阅读工卡。 - 前往工具存放处借用工具。 - 确认工作区域无障碍物。 - 悬挂“禁止操作”警告牌。 - 在进行工作之前做好个人防护。 - 完成以上工作后签字确认 警告：当飞机从外接电源或APU发电机得到115V、400HZ供电，备用液压系统会工作4秒，这样会造成方向舵和发动机反推工作，为防止人员受到伤害，在给飞机上电之前，请确认方向舵和反推区域没有人员或障碍物。 - 使用外接地面电源给飞机上电。 - 起动飞机液压系统排故训练器。 - 接通外接地面电源 - 把驾驶舱P5-13电源面板电瓶开关放在ON位。 - 确认在驾驶舱P5-4电源面板上GRD POWER AVAILABLE灯点亮。 - 把P5-4电源面板GRD POWER开关放在ON位。 - 确认在P5-4电源面板上相关指示灯熄灭。 - 确认P19外接电源面板上EXTERNAL PWR NOT IN USE灯熄灭。（待考官确认后执行下一步） 警戒：除非相应的油箱中至少有1675磅（760千克）的燃油，否则EMDP的运行时间不得超过2分钟。如果在油箱中没有燃油的情况下运行EMDP2分钟，则在继续测试之前，让液压油箱恢复到环境温度。如果继续操作EMDP，液压油可能会过热。 警戒：不要让电动泵工作超过5分钟，这样会造成液压泵过热，从而使泵损坏。 - 在驾驶舱操作飞机液压B系统 - 确认下面跳开关是闭合的：（P91面板） ROW; COL; NUMBER; NAME. C; 8; C00768; ELEC HYD PUMP CONTROL SYS B. - 注意：确认头顶P5液压系统面板B系统OVERTEMP灯是否点亮，如点亮，请考虑工作步骤 - 确认液压B系统EMDP温度低于85摄氏度。 - 在头顶P5液压系统面板，把HYD PUMPS B ELEC 1电门放在ON位。 - 在头顶P5液压系统面板，确认OVERTEMP灯点亮。 - 在头顶P5液压系统面板，把HYD PUMPS B ELEC 1电门放在OFF位。 - 线路施工（参照图1） - 断开B系统温度传感器插头D2690。 - 检查插头D2690的2针和5针之间的电压。检查电压为： 。 - 如果没有28V DC电压，请检查线路，检查线路发现SM1防水拼接管烧毁，需要更换SM1防水拼接管。 （1）导线修理 - 已知SM1拼接管件号：D436-37,查阅相关手册。 - 拼接管施工章节号：__________，剥线长度：________，压接钳件号：___________。 （2）线路施工 - 拔出下面跳开关。（P6-3面板） ROW; COL; NUMBER; NAME. F; 11; C00317; INDICATOR MASTER DIM SECT5. F; 12; C00318; INDICATOR MASTER DIM SEC6. - 重新制作SM1拼接管。 - 将三根导线W5230-0507-20、W5230-0509-18和W5230-0502-20剥去合适长度的绝缘层。 - 将三根线用拼接管压接在一起。 - 使用热风枪对拼接管进行热缩。 - 使用绑线绳，捆扎导线。 - 闭合下面跳开关：（P6-3面板） ROW; COL; NUMBER; NAME. F; 11; C00317; INDICATOR MASTER DIM SECT5. F; 12; C00318; INDICATOR MASTER DIM SEC6. - 按“在驾驶舱操作飞机液压B系统”步骤确认故障，如果故障依然存在，请继续以下步骤 - 更换温度传感器（参照图2、图3） - （1）拆卸温度传感器 - 拔出下面跳开关。（P6-3面板） ROW; COL; NUMBER; NAME. F; 11; C00317; INDICATOR MASTER DIM SECT5. F; 12; C00318; INDICATOR MASTER DIM SEC6. - 拆下温度传感器电插头（3）。 - 在电插头上安装保护盖。 - 拆下温度传感器（2）。 - 取下插头密封圈（1）。 - 封堵液压管路开口处。 - （2）安装温度传感器 - 把新的密封圈装在新的温度传感器（2）上。 - 把温度传感器安装到位，并磅紧力矩，力矩值为 。 - 安装电插头（3）。 - 闭合下面跳开关：（P6-3面板） ROW; COL; NUMBER; NAME. F; 11; C00317; INDICATOR MASTER DIM SECT5. F; 12; C00318; INDICATOR MASTER DIM SEC6. - 按照“在驾驶舱操作飞机液压B系统”模块，操作B系统液压电动泵工作。 - 检查电动泵液压渗漏，检查B系统液压在2800-3000PSI。 - 检查超温灯熄灭。 - 整机断电（飞机目前使用地面外接电源）。 - 收尾工作 - 清点工具。 - 清洁场地。 图1 图2 图3 |  |  |